VS-34FD网页方案设计报告

Matrix Network [V1.0]

编制：邹媛

审核：

批准：

日期：2018/8/28

Document History

| Edition ID | Date | Author | Version | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 Aug, 2018 | Zouyuan | 1.0.0 | create it |
| 1.1 | 10 Sept, 2018 | Xieyh | 1.0.0 | Some notes |
| 1.2 | 11 Sept, 2018 | Zouyuan | 1.0.0 | 网页功能需求评审 |
| 1.3 | 18 Sept, 2018 | Zouyuan | 1.0.0 | 添加IE与CGI通讯定义 |
| 1.4 | 21 Sept, 2018 | Zouyuan | 1.0.0 | 修改部分通讯定义，以及操作步骤 |

目的

本文描述了VS-34FD网页的功能和性能,以及这一产品在开发过程中的指导思想,主要目标,工作重点,和开发过程的注意事项及实施的具体方法等.

范围

本文在该产品的方案设计阶段,样机阶段试制和确认阶段使用, 使用人员: 设计人员,审核人员,测试人员和评审人员

编制依据

术语和定义

不涉及。

产品要求

用户要求(Kramer)

网页在VS-34FD矩阵的控制板上，单机网页；

可进行视频和音频的切换；

可对矩阵中的子板参数进行设置；

可对矩阵中的端口参数进行设置；

网页上的设置和操作，需要进行广播，支持TCP和串口的广播；

同时支持20人在线操作；

产品的功能

动态显示当前矩阵的视频输入输出端口个数，以及切换信息；

动态显示当前矩阵的音频输入输出端口个数，以及切换信息；

动态显示输入端口有无信号连接，能够显示当前视频信号的详细状态信息；

动态显示输出端口有无负载连接，能够显示当前负载的详细状态信息；

支持视频和音频切换，包括单切，全切，和关闭；

切换宏存储功能，包括音频和视频；

支持子板信息的获取与设置；

支持端口信息的获取与设置；

独立的EDID配置；

在线升级子板（IAP）和主控制板程序，包括网页本身；

子板ISP功能；

切换和参数配置功能，需要通过其它通讯端口，使用K3000协议进行广播；

配置文件功能，configuration.json文件的获取；暂不支持配置功能；

产品的性能

网页上切换信息和负载、信号信息的状态更新，必须在3秒以内；

设置参数，响应需要在3秒以内，最大不能超过5秒；

同时满足20人在线操作；

配置文件信息实时更新，参数的更新，在参数设置完成后3秒内完成文件的更新；

网页界面风格，参考Kramer Network设计；英文界面，字体统一为“Times New Roman”；

推荐分辨率：1680x1050 (DELL PC); 1366x768 (ThinkPad Notebook)；

产品方案描述

功能框图和工作原理

功能框图

图 1：VS-34FD网页功能框图

过程概述

IE网页通过CGI接口进行查询和设置矩阵；由于CGI进程开关DLL，会消耗时间，为达到快速响应网页的更新，将IE网页的查询功能，全部通过查询配置文件段实现；IE网页的设置功能，通过向matrix_cgi_server服务程序发送json格式指令实现。

matrix_cgi_server是独立的应用程序，提供UDP接口，只接收设置JSON格式命令，并通过liblig_matrix.so动态库更新设置。动态库设置参数后会触发内部信号中断，Kramer_APP监听内部信号中断，更新配置文件内容。

Kramer_APP启动后，获取当前子板相关参数，建立对应的配置文件段（xxx_cfg.segment）；当有参数更新，Kramer_APP会自动更新配置文件段，并发送对应的广播给用户通讯端口（UART,TCP）。

总配置文件名与VS-xxxxDN-EM系列一致，为configuration.json，存放于/nandflash/webserver/thttpd/www文件夹中。

软件升级方式

- 网页上载升级

- KUpload软件升级

优化设计

- CGI与Kramer_APP间，通过多个mmap文件实时共享数据；

- 数据库事务模式处理；

- 子板子参数过程更新；

- 多语言支持；

软件功能

程序概述

系统中，APP（DLL）模块功能如下：

- liblig_matrix.so (DLL): 矩阵动态库，用于与子板和主背板的交互，以及提供系统信号中断；

- lig_matrix_server (APP): liblig_matrix.so的辅助程序，主要处理子板上下线的配置，以及信号和负载的检测，系统信号中断的管理等；

- matrix_app_kramer (APP):Kramer应用系统的主管理应用，主要负责矩阵开机还原，以及配置文件的建立和更新；启动K3的用户接口，管理用户接口程序进程；

- liblig_prtl_k3.so (DLL):Kramer应用系统的动态库，与用户接口配合使用；负责K3命令的解析与执行；

- matrix_cgi_sever (APP):CGI的设置服务程序，主要处理网页中设置命令的执行；通过监听127.0.0.1的UDP（Port number: 60000）进行接收命令；

- lig_device.cgi(APP CGI):CGI程序，负责网页的初始化过程交互，以及矩阵非功能性参数的查询和设置；

- lig_switch.cgi (APP CGI):CGI程序，负责视频和音频的切换，以及输入输出端口方向等信息的查询和设置；分为lig_switch_video.cgi和lig_switch_audio.cgi；

- lig_cfg_matrix.cgi (APP CGI):CGI程序，负责矩阵相关信息，如IP，model等信息的查询和设置；

- lig_cfg_card.cgi (APP CGI):CGI程序，负责子板参数（如子板类型，6G子板网络参数）信息的查询和设置；

- lig_cfg_port.cgi (APP CGI):CGI程序，负责端口参数信息的查询和设置；

- lig_edid.cgi (APP CGI):CGI程序，负责EDID的查询和设置；

- lig_isp.cgi (APP CGI):CGI程序，负责子板ISP功能，即用户串口与子板内部通讯直通功能；

- lig_update.cgi (APP CGI):CGI程序，负责升级相关功能，包括子板升级，控制板升级等；

所有CGI文件（APP CGI）存放在控制板的/nandflash/webserver/thttpd/www/cgi-bin文件夹中，cgi文件权限必须有可执行权限（+x）。

所有网页文件存放在控制板的/nandflash/webserver/thttpd/www文件夹中，所有网页文件必须删除可执行权限（-x）。

所有DLL文件存放在控制板的/nandflash/lib文件夹中。

所有APP文件，非CGI应用程序，存放在控制板的/nandflash/bin文件夹中，文件权限必须有可执行权限（+x）。

主要功能概述

- 配置文件功能：当前矩阵中所有信息，包括子板相关信息，都以json格式写入配置文件；

- 操作广播功能（k3-echo）：所有对矩阵的操作，成功后，都需要通过UART和已建立的TCP发送K3命令；

- 网页功能：主要包括音视频切换，切换宏保存与使用，参数配置，EDID设置，升级，和ISP控制；整体网页风格，参考Kramer Network；

- matrix network 为矩阵在控制板中的网页系统；

操作说明（附网页图例）

IE基本的操作使用GET方式，发送json格式指令给CGI（参考CGI功能）执行切换功能；

- 查询操作URL：“<IP地址>/cgi-bin/CGI程序名称?query={json数据}”；

- 设置操作URL：“<IP地址>/cgi-bin/CGI程序名称?update={json数据}”；

文件上载（PC->IE->matrix），使用POST方式发送文件；

- URL:“<IP地址>/cgi-bin/CGI程序名称”；

POST方式传输的文件信息段，需要包含“filesize”和“filename”信息；

URL说明：

- “<IP地址>/cgi-bin”：为固定段，必须有，由于cgi程序位于cgi-bin文件夹中，因此必须包含此路径；

- “CGI程序名称”：指示向哪个cgi程序获取对应信息；

- “query”：表示查询操作；

- “update”：表示设置操作；

- “=”：固定格式，必须有；

- “{json数据}”：不同操作对应的参数信息，可以理解为json格式命令；

JSON数据格式索引说明：

[URL_GET_xx_IE] : 查询信息的第xx号命令，由IE发出；

[URL_GET_xx_CGI_OK] :查询信息的第xx号命令，CGI返回，并且是成功过程；

[URL_GET_xx_CGI_ERR] :查询信息的第xx号命令，CGI返回，成功失败；

[URL_SET_xx_IE] : 设置信息的第xx号命令，由IE发出；

[URL_SET_xx_CGI_OK] :设置信息的第xx号命令，CGI返回，并且是成功过程；

[URL_SET_xx_CGI_ERR] :设置信息的第xx号命令，CGI返回，成功失败；

[ERROR_xxx] ：第xxx号错误；

[WARN_xxx] ：第xxx号警告；

起始网页

网页图例

初始化界面

MATRIX NETWORK

Switch

Matrix Initial ……

导航栏

EDID

Configure

About

标题栏

功能显示区

图 2：初始化界面（草图）

初始化失败

MATRIX NETWORK

Switch

System Exception！

Please check the network connection or restart the matrix.

EDID

Configure

About

图 3：初始化失败界面（草图）

操作步骤

- 在PC上，打开IE浏览器，输入“<设备IP地址>/index.html”,打开VS-34FD的“matrix network”网页界面；

- 输入地址后的第一个界面（图表2），需要出现等待过程的进度表示，表示矩阵还在初始化过程中；“导航栏”中的4个按钮，“Switch”，“EDID”，“Configure”和“About”，在初始化时，均不能使用（不使能）；

- 如果矩阵初始化成功，“标题栏”更新，显示“MATRIX NETWORK - VS-34FD”，IE显示视频切换界面过程（7.3.2.1节）；

- 如果矩阵初始化过程超过60秒后，都未完成，即设备一直没有进入正常工作状态，则在“功能显示区”显示“System Exception! Please check the network connection or restart the system.”（系统异常，请检测网络链接或是重启系统！）；

IE与CGI协作过程说明

图 4：初始化协作图

IE请求说明

IE端向lig_device.cgi发送查询设备状态的请求；

[URL_GET_01_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_device.cgi?query=

{“name”:”device”,

“date”:{“attribute_name”:”status”}}

[URL_GET_01_IE]说明：

- lig_device.cgi ：设备相关操作CGI程序名；

- “name”(key):命令指向的类型名称；当前值为“device”，表示指向查询设备相关参数；

- “date”(key):命令详细数据段；值由多json对象组成；

- “attribute_name”（key，data中）: 表示检测参数名，当前值为“status”;

- 命令说明：查询“device”，参数名为“status”的值；

CGI响应说明

如果矩阵初始化成功，返回成功的状态，在返回信息中包含矩阵model名；标题栏更新，显示“MATRIX NETWORK - [model]”，IE进入显示视频切换界面过程（7.3.2.1节）；

如果矩阵初始化未完成，或是有异常，则返回失败的状态，IE等待2～5秒后，再次发送查询状态的请求[URL_GET_01_IE]，如果连续30次都返回失败，即过了60秒，设备还是没有进入正常工作状态，则显示[ERROR_01]“System Exception！Please check the network connection or restart the matrix.”（系统异常，请检测网络链接或是重启系统！）；

CGI端向IE返回的信息如下：

[URL_GET_01_CGI_OK]: 成功，设备正常；

{“status”:”success”，“name”:”device”，

”date”:{“attribute_name”:”status”,“status”:”normal”,”model”:”VS-34FD”}}

[URL_GET_01_CGI_ERR]:失败，设备异常；

{“status”:”failed”,“name”:”device”，

”date”:{“attribute_name”:”status”,“status”:”un-normal”}}

[URL_GET_01_CGI_xxx]说明：

- “status”(key):每个cgi返回，第一个永远是“status”表示命令失败还是成功；值“success”表示成功，值“failed”表示失败；

- “name”(key):命令指向的类型名称；当前值为“device”，表示返回设备相关参数；

- “date”(key):命令详细数据段；值由多json对象组成；

- “attribute_name”（key，data中）: 表示检测参数名，当前值为“status”;

- “status”(key,data中):表示设备状态，值“normal”表示工作正常；值“un-normal”表示工作异常；

- “model”(key,data中):表示设备类型名，表示矩阵的设备类型；值依照实际矩阵名称返回；

CGI与其它过程交互说明

lig_device.cgi查询matrix_cgi_sever (APP)的PID状态，如果正常，则返回初始化完成；如果没有建立，则返回失败。

查询操作，通过查询/nandflash/tmp/matrix_cfg.segment文件进行获取；

“Switch”- 切换

主要包括2个子界面，分别是视频切换界面和音频切换界面。切换界面位于“Switch”主页面中。

如果当前界面不在“Switch”主界面中，在左边的“导航栏”中，单击“Switch”按钮转入“Switch”主界面；当进入“Switch”主界面，默认显示视频切换操作子界面；使用“A/V”切换按钮，可以选择进入音频切换界面。

在“功能显示区”的右边，出现“切换宏”的操作栏；用于保存当前的切换状态，编辑宏，删除宏等操作。如果不使用宏，可以隐藏“切换宏”操作栏。

视频切换

进入视频切换界面

操作步骤

- 选择“Switch”进入视频切换矩阵，默认显示单切操作界面；如果当前在音频切换界面，单击“A/V”音频和视频切换按钮，进入视频切换矩阵；“A/V”按钮为一个图片按钮，当处于视频界面，“V”字符变大，“A”字符变小；当处于音频界面，“A”字符变大，“V”字符变小；

- 网页更新显示，当前“视频矩阵的大小”，即输入端口个数和输出端口个数 - “输入端口个数X 输出端口个数”，以及对应端口标题；输入端口水平显示，输出端口向右倾斜45度显示；

- 动态更新输入端口是否有输入信号接入，如果有，输入标题前的圆圈显示绿色；如果没有，输入标题前的圆圈显示白色；

- 动态更新输出端口是否有输出负载接入，如果有，输出标题前的圆圈显示绿色；如果没有，输出标题前的圆圈显示白色；

- 动态更新切换关系，有切换的选择点显示绿色；无切换的选择点显示白色；一行有可以有多个绿点，即一个输入能对应多个输出；一列只能有一个绿点，即一个输出只能对应一个输入；

- 界面中最多显示16个输入和16个输出；如果输入或输出端口个数超过16，则需要使用端口栏的移动箭头按钮，进行移动显示；

- 鼠标在“单切选择点阵”上移动时，当移动到某个选择点上，需要使用蓝底高亮显示输入输出链接关系，以便用户查看选择点对应的是哪个输入端口和输出端口；同时，对应的输入和输出端口的文字，也需要高亮显示，蓝底白字；由于有隐藏的行（全切输出）和列（全切输入），链接关系的点阵高亮显示，只需要到单切点阵的边缘，不用到输入输出端口框的边缘；

IE与CGI协作过程

1. 获取视频端口列表

[URL_GET_02_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port”,

”type”:”v”,

”index”:0  (0表示所有状态， >0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_02_CGI_OK]：

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”v”,

“port”:[{“index”:1, “dir”:”in”,”type”:”v”,

”title”:”A1-TUHD”,”signal”:”DVI”},

{“index”:3, “dir”:”out”,”type”:”v”,

”title”:”ROOM-TV-1”,”sink”:””}

]

}

}

[URL_GET_02_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,“type”:”v”,”index”:0,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

“signal”和“sink”，如果为“”，就表示没有信号或负载接入

2. 获取切换端口切换关系

[URL_GET_03_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”routing”,

”type”:”v”,

”index”:0  （0表示全部，>0表示特定端口）

}

}

[URL_GET_03_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,

“type”:”v”,

“routing”:[ {"type":"v","out":1,"in": 0},

{"type":"v","out":2,"in": 4}  (编号均为物理编号)

]

}

}

[URL_GET_03_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”v”,”index”:0,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

切换状态和信号负载状态的更新，IE使用轮询方式，每隔2秒，发送查询状态命令。

单切

界面

切换宏

音频和视频界面切换按钮

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Video

6x6

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

● C1 - DVI

○ C2 - DVI

○ E1 - VGA

○ E2 - VGA

F2 - UHDA ○

F1 - UHDA ○

D2 - DVI ○

D1 - DVI ○

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

All

EDID

Configure

输入端口列表栏

输出端口列表栏

单切选择点阵

多切模式选择框

视频切换矩阵大小

图 5：视频切换界面 - 单切（草图）

注：输出标题，B1跟在○后，即○ B1 - TUHD，45度倾角显示。

操作步骤

- 如果当前处于多切模式下，即“ALL”的选择标记被勾选，单击“ALL”左边的选择框，退出多切模式，进入单切模式；多切的“输出多选框”和“输入单选框”消失；只保留“ALL”右边的选择框；界面见“视频切换界面-单切”；

- 动态更新当前切换关系，有连接关系的点显示绿色，无连接的显示白色；(每2秒更新一次)

- 如果当前输入端口超过16个，使用“输入端口栏”上下移动按钮，浏览输入端口，“单切选择点阵”也需要同步显示对应输入端口行的状态，即点阵的上下行移动；当单击“上移动按钮”，向上移动到第一个输入端口，“上移动按钮”消失；当单击“下移动按钮”，向下移动到最后一个输入端口，“下移动按钮”消失；

- 如果当前输出端口超过16个，使用“输出端口栏”左右移动按钮，浏览输出端口，“单切选择点阵”也需要同步显示对应输出端口列的状态，即点阵的左右列移动；当单击“左移动按钮”，向左移动到第一个输出端口，“左移动按钮”消失；当单击“右移动按钮”，向右移动到最后一个输出端口，“右移动按钮”消失；

- 单切切换时，单击交叉点，即确定切换关系，选择的交叉点由白色变为绿色，同一列上的其它绿色点变为白色，即原来的输出切换状态取消，使用当前的切换状态；

- 如果切换失败，弹出警告对话框提示用户“Video Switch Failed，Error: xxxx”，并更新输出端口的切换显示状态；

IE与CGI协作过程

[URL_SET_01_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?update=

{"name":"switch","date":{"routing":{"type":"v","out":[1],"in":3}}}

切换使用输入对应多个输出的方式，即使单切，也采用数组方式，与多切一致；

[URL_SET_01_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{"routing":{"type":"v","out":[1],"in":3}}}

成功表示发给server成功，但是否执行完全，在常规检测端口切换时更新；

[URL_SET_01_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”v”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

多切

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Video

6x6

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

● C1 - DVI

○ C2 - DVI

○ E1 - VGA

○ E2 - VGA

F2 - UHDA ○

F1 - UHDA ○

D2 - DVI ○

D1 - DVI ○

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

All  √

EDID

Configure

About

多切模式输出端口多选框

多切模式输入端口单选框

图 6：视频切换界面-多切（草图）

操作步骤

- 如果当前处于单切模式下，即“ALL”的选择标记没有被勾选，单击“ALL”右边的选择框，进入多切模式；多切的“输出多选框”和“输入单选框”显示，“单切选择点阵”中所有选择点变为不可选择（灰色底）；所有“输出多选择框”都显示有勾选，表示选择所有输出端口；所有“输入单选框”中均无勾选；界面见“视频切换界面-多切”；

- 选择多切操作的输出端口，如果需要输出端口参与切换，勾选输出端口前的“输出多选择框”（即打勾）；如果当前输出端口已被选择，但不需要输出端口参与切换，再次单击输出端口前的“输出多选择框”，取消勾选（即不打勾）；

- 在勾选输出端口后，“单点选择点阵”需要全部变为不可选状态，即全部变为灰色；并且“输入单选框”也全部变为未选择，即没有选择任何输入；

- 在选定输出端口后，单击输入端口的“输入单选框”选择输入端口，立刻执行切换操作，对应的输入单选框变为有勾选；输入端口对应的行，切换的输出端口交叉点，由灰色变为绿色，表示执行了切换操作；

- 在没有选择新的输出端口的情况下，即多选输出端口状态不变，单击不同的输入端口，立刻执行多切操作，原有输入行的切换绿点全部变为灰色，当前选择切换的输入行对应更新交叉点状态；并且原有输入单选框中的勾消失，当前选择的输入单选框中的勾出现；

- 使用“输入端口列表栏”的上下浏览按钮，可以上下移动输入端口的状态，界面实时更新显示对应切换关系；

- 使用“输出端口列表栏”的左右浏览按钮，可以左右移动输出端口的状态，界面实时更新显示对应切换关系；

IE与CGI协作过程

[URL_SET_02_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?update=

{"name":"switch","date":{"routing":{"type":"v","out":[1,5,6],"in":3}}}

[URL_SET_02_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{"routing":{"type":"v","out":[1,5,6],"in":3}}}

成功表示发给server成功，但是否执行完全，在常规检测端口切换时更新；

[URL_SET_02_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”v”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

视频输入端口配置

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Video

6x6

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

● C1 - DVI

○ C2 - DVI

○ E1 - VGA

○ E2 - VGA

F2 - UHDA ○

F1 - UHDA ○

D2 - DVI ○

D1 - DVI ○

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

EDID

Configure

About

OK

Cancel

Input Port Information - A1-TUHD

Title: A1-ROOM1-PC1 (文本框，最大12个字符)

Signal: 6G (HDMI - HDCP: 1.X) (只读)

HDCP Mode:  Support 1.x (下拉列表)

图 7: 视频输入端口信息（草图）

注：TEXT 表示浮动显示，即如果这个参数出现，就显示此行；没有参数，就不显示；

操作步骤

- 在视频“输入端口列表栏”中单击输入端口，“单切选择点阵”显示为视频“输入端口信息”栏信号的详细信息，界面见“视频输入端口信息”；

- 视频输入端口信息标题为“Input Port Information - 矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；在这个对话框中有“Title”-视频输入端口标题，“Signal”- 端口输入信号状态信息；“HDCP Mode”- 视频输入端口HDCP模式设置；

- “Title”为端口标题设置，可以修改标题，Text控件；标题最大12个字符，允许输入大写字母，小写字母，数字，以及“-”减号，“_”下划线；对于未命名的端口，标题使用默认名称，即“矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；

- “Signal”为视频输入端口信号信息，Label控件，只读；如果当前视频输入端口没有信号输入，显示“NONE”；如果当前视频输入端口有信号输入，则显示对应的信号信息“3G/6G（HDMI/DVI-HDCP_OFF/HDCP_1.X/HDCP_2.X）”，一共3部分；

- “HDCP Mode”为视频输入端口的功能，指示HDCP使能或是不使能，或是特殊版本，ComboBox控件（下拉列表框）；如果端口不支持此功能，显示为“NONE”，并且控制为不使能；如果端口支持此功能，控件显示为使能，并显示当前端口使用的选项，选项分为3个“HDCP 1.X”，“HDCP 2.X”,“OFF”；

- 当设置完成后，单击“OK”按钮，确定更改，等待执行结果, 如果设置功能出错，弹出警告对话框提示用户“Video Input Port Setting Failed，Error: xxxx”；关闭“视频输入端口信息栏”，返回视频切换界面，如果修改了标题名称，需要在视频切换界面上更新端口的名称；

- 当设置完成后，单击“Cancel”按钮，取消更改，关闭“视频输入端口信息栏”，返回视频切换界面，端口名称无须更新，保持原有状态；

- 如果参数设置，在5秒内没有响应，则默认为成功；

IE与CGI协作过程

1. 查询

[URL_GET_04_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

”type”:”v”,

”index”:n  (n>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_04_CGI_OK]：(输入端口)

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

“type”:”v”,

“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v”,

“portname”:”A1”,

”boardname”:” TUHD”,

”title”:”A1-TUHD”,

”signal_infor”:{“signal”:”HDMI”,

“resolution”:”3G”,

“HDCP_statue”:”OFF”

}，

“HDCP_mode”:{“sid”:155,“value”:0}

}

}

}

[URL_GET_04_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,“type”:”v”, ”index”:n,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

HDCP_mode和switch speed属性范围，查metadate文件对应的配置文件；

metadate文件对应的配置文件，按属性名称查询对应参数使用什么控件，以及控件参数值；

参数名称唯一性；

对于网页使用什么格式的文件保存控件信息，由IE开发人员定；

2. 设置（输入端口）

[URL_SET_03_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?update=

{"name":"switch","date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v”,

”title”:”ROOM-SIG_1”,

“HDCP_mode”:{“sid”:155,“value”:0}

}

}

[URL_SET_03_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v” }}

[URL_SET_03_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{ “port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

IE判断是否有更改，发送更新的内容给CGI；

配置窗口，必须等到CGI回送后退出；

视频输出端口配置

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Video

6x6

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

● C1 - DVI

○ C2 - DVI

○ E1 - VGA

○ E2 - VGA

F2 - UHDA ○

F1 - UHDA ○

D2 - DVI ○

D1 - DVI ○

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

EDID

Configure

About

OK

Cancel

Output Port Information - B1-TUHD

Title: B1-ROOM1-TV1 (文本框，最大12个字符)

Sink: 6G (HDMI - HDCP: 2.X) (只读)

Audio Source: Analog (只读)

Switch Speed:  ext-fast (下拉列表)

图 8：视频输出端口信息（草图）

操作步骤

- 在视频“输出端口列表栏”中单击输出端口，“单切选择点阵”显示为视频“输出端口信息”栏信号的详细信息，界面见“视频输出端口信息”；

- 视频输出端口信息标题为“Output Port Information - 矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；在这个对话框中有“Title”-视频输出端口标题，“Sink”- 端口输出负载状态信息；“Switch Speed”- 输出端口切换速度设置，“Audio Source”- 视频源中音频源的选择；

- “Title”为端口标题设置，可以修改标题，Text控件；标题最大12个字符，允许输入大写字母，小写字母，数字，以及“-”减号，“_”下划线；对于未命名的端口，标题使用默认名称，即“矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；

- “Sink”为视频输出端口负载信息，Label控件，只读；如果当前视频输出端口没有连接负载，显示“NONE”；如果当前视频输出端口有连接负载，则显示对应的负载信息“3G/6G（HDMI/DVI-HDCP_OFF/HDCP_1.X/HDCP_2.X）”，一共3部分；

- “Switch Speed”为视频输出端口的功能，指示切换速度，ComboBox控件（下拉列表框）；如果端口不支持此功能，显示为“NONE”，并且控制为不使能；如果端口支持此功能，控件显示为使能，并显示当前端口使用的选项，选项分为四个“Normal”,“Fast”，“ext-Fast”，“Seamless”；

- “Audio Source”为当前视频输出中的音频，来至输入端口的哪个源，由于有些输入子板视频中的音频可以使用外部模拟音频，因此，在此项参数中显示输入端口的音频源来至哪个选择；Label控件，只读；如果需要修改视频中的音频源，到“Configure”的“端口设置”中去选择；

- 当设置完成后，单击“OK”按钮，确定更改，等待设置回送，如果设置功能出错，弹出警告对话框提示用户“Video Output Port Setting Failed，Error: xxxx”，并更新输入端口的标题状态；关闭“视频输出端口信息栏”，返回视频切换界面，如果修改了标题名称，需要在视频切换界面上更新端口的名称；

- 当设置完成后，单击“Cancel”按钮，取消更改，关闭“视频输出端口信息栏”，返回视频切换界面，端口名称无须更新，保持原有状态；

- 如果参数设置，在5秒内没有响应，则默认为成功；

IE与CGI协作过程

1. 查询

[URL_GET_05_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

”type”:”v”,

”index”:n  (n>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_05_CGI_OK]：(输出端口)

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

“type”:”v”,

“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”v”,

“portname”:”A1”,

”boardname”:” TUHD”,

”title”:”ROOM-TV-1”,

”sink_infor”:{“sink”:”HDMI”,

“resolution”:”6G”,

“HDCP_statue”:”1.x”

“signal_audio”:”analog”

}，

“Switch Speed”:{“sid”:75,“value”:0}

}

}

}

[URL_GET_05_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,“type”:”v”, ”index”:n,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

HDCP_mode和switch speed属性范围，查metadate文件；

2. 设置（输出端口）

[URL_SET_04_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?update=

{"name":"switch","date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”v”,

”title”:”ROOM-TV-1”,

“Switch Speed”:{“sid”:75,“value”:1}

}

}

[URL_SET_04_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”v” }}

[URL_SET_04_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{ “port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

配置窗口，必须等到CGI回送后退出；

视频切换宏

界面

宏列表栏

切换信息栏

图 9：切换宏

操作步骤

- 在视频切换界面中的右边，显示切换宏的状态，如果不想显示“切换宏”栏，单击宏栏的“>>”按钮，隐藏“切换宏”栏；单击切换界面右边框的“<<”按钮，显示“切换宏”栏；界面显示见“切换宏”；

- 在“NAME”文本框中输入宏的名称，然后单击“”按钮，将当前的视频切换关系保存到指定名称的宏中；并且在“宏列表栏”中显示新保存的宏；（同时当前的音频切换也会保存到这个宏中）

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，在宏“切换信息栏”中，显示当前宏的切换记录；并且“单切选择点阵”显示当前宏的切换关系，用户可以添加新的切换记录到宏中；

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，即执行此宏中的切换记录；

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，即删除此宏；

- 在“切换信息栏”中，可以修改宏的名称，修改完成后，单击文本框旁边的保存按钮；

- 在“切换信息栏”中，可以删除宏中已有的切换记录，单击切换记录旁的“”按钮即可；

IE与CGI协作过程

音频切换

进入音频切换界面

操作步骤

- 选择“Switch”进入视频切换矩阵，单击“A/V”音频和视频切换按钮，在“界面功能区”悬浮显示两个按钮“Audio Pro”和“Video Pro”，单击“Audio Pro”进入音频切换矩阵；

- 网页更新显示，当前“音频矩阵的大小”，即输入端口个数和输出端口个数 - “输入端口个数X 输出端口个数”，以及对应端口标题；输入端口水平显示，输出端口向右倾斜45度显示

- 只有新的6G子板才有独立的音频通道进入音频矩阵，对于3G子板，音频不能进入音频矩阵，不显示3G子板的音频端口；因此，音频矩阵显示的端口，一定是子板的音频能进入音频矩阵的端口；

- 输入端口和输出端口标题前的圆圈显示绿色；（当前音频不支持查询音频信号和负载的功能，保留设计，统一显示为有信号）

- 动态更新切换关系，有切换的选择点显示绿色；无切换的选择点显示白色；一行有可以有多个绿点，即一个输入能对应多个输出；一列只能有一个绿点，即一个输出只能对应一个输入；

- 界面中最多显示16个输入和16个输出；如果输入或输出端口个数超过16，则需要使用端口栏的移动箭头按钮，进行移动显示；

- 鼠标在“单切选择点阵”上移动时，当移动到某个选择点上，需要使用蓝底高亮显示输入输出链接关系，以便用户查看选择点对应的是哪个输入端口和输出端口；

IE与CGI协作过程

1. 获取音频端口列表

[URL_GET_06_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port”,

”type”:”a”,

”index”:0  (0表示所有状态， >0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_06_CGI_OK]：

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”a”,

“port”:[{“index”:1, “dir”:”in”,”type”:”a”,

”title”:”A1-TUHD-A” },

{“index”:3, “dir”:”out”,”type”:”a”,

”title”:”ROOM-TV-1-D”}

]

}

}

[URL_GET_06_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,“type”:”a”, ”index”:0,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

需要对输入端口查询，当前输入矩阵源是什么？matrix source (80子参数)，是否有特殊配置？

需要对输出端口检测，当前输出目标源是什么？matrix target (80子参数)；

音频切换需要特殊记录，在数据库中添加对应列；

2. 获取切换端口切换关系

[URL_GET_07_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”routing”,

”type”:”a”,

”index”:0  （0表示全部，>0表示特定端口）

}

}

[URL_GET_07_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,

“type”:”a”,

“routing”:[ {"type":"a","out":1,"in": 3},

{"type":"a","out":2,"in": 4}  (编号均为物理编号)

]

}

}

[URL_GET_07_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”a”, ”index”:0,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

单切

界面

音频和视频界面切换按钮

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Audio

2x2

Input

● CLOST

● A1–TUHD A

● A2-TUHD D

B2 - TUHD D ●     B1 - TUHD A●

Output

All

EDID

Configure

输入端口列表栏

输出端口列表栏

切换宏

单切选择点阵

多切模式选择框

音频切换矩阵大小

图 10: 音频切换界面 - 单切（草图）

操作步骤

- 如果当前处于多切模式下，即“ALL”的选择标记被勾选，单击“ALL”左边的选择框，退出多切模式，进入单切模式；多切的“输出多选框”和“输入单选框”消失；只保留“ALL”左边的选择框；界面见“音频切换界面-单切”；

- 动态更新当前切换关系，有连接关系的点显示绿色，无连接的显示白色；(每2秒更新一次)

- 如果当前输入端口超过16个，使用“输入端口栏”上下移动按钮，浏览输入端口，“单切选择点阵”也需要同步显示对应输入端口行的状态，即点阵的上下行移动；当单击“上移动按钮”，向上移动到第一个输入端口，“上移动按钮”消失；当单击“下移动按钮”，向下移动到最后一个输入端口，“下移动按钮”消失；

- 如果当前输出端口超过16个，使用“输出端口栏”左右移动按钮，浏览输出端口，“单切选择点阵”也需要同步显示对应输出读啊看列的状态，即点阵的左右列移动；当单击“左移动按钮”，向左移动到第一个输出端口，“左移动按钮”消失；当单击“右移动按钮”，向右移动到最后一个输出端口，“右移动按钮”消失；

- 单切切换时，单击交叉点，即确定切换关系，选择的交叉点由白色变为绿色，同一列上的其它绿色点变为白色，即原来的输出切换状态取消，使用当前的切换状态；

- 如果切换失败，弹出警告对话框提示用户“Audio Switch Failed，Error: xxxx”，并更新输出端口的切换显示状态；

注：操作过程同“视频单切操作”；

IE与CGI协作过程

[URL_SET_05_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?update=

{"name":"switch","date":{"routing":{"type":"a","out":[1],"in":3}}}

[URL_SET_05_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{"routing":{"type":"a","out":[1],"in":3}}}

成功表示发给server成功，但是否执行完全，在常规检测端口切换状态时更新；

[URL_SET_05_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”a”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

多切

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Audio

2x2

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

All  √

EDID

Configure

About

多切模式输出端口多选框

多切模式输入端口单选框

图 11：音频切换界面-多切（草图）

操作步骤

- 如果当前处于单切模式下，即“ALL”的选择标记没有被勾选，单击“ALL”左边的选择框，进入多切模式；多切的“输出多选框”和“输入单选框”显示，“单切选择点阵”中所有选择点变为不可选择（灰色底）；所有“输出多选择框”都显示有勾选，表示选择所有输出端口；所有“输入单选框”中均无勾选；界面见“音频切换界面-多切”；

- 选择多切操作的输出端口，如果需要输出端口参与切换，勾选输出端口前的“输出多选择框”（即打勾）；如果当前输出端口已被选择，但不需要输出端口参与切换，再次单击输出端口前的“输出多选择框”，取消勾选（即不打勾）；

- 在勾选输出端口后，“单点选择点阵”需要全部变为不可选状态，即全部变为灰色；并且“输入单选框”也全部变为未选择，即没有选择任何输入；

- 在选定输出端口后，单击输入端口的“输入单选框”选择输入端口，立刻执行切换操作，对应的输入单选框变为有勾选；输入端口对应的行，切换的输出端口交叉点，由灰色变为绿色，表示执行了切换操作；

- 在没有选择新的输出端口的情况下，即多选输出端口状态不变，单击不同的输入端口，立刻执行多切操作，原有输入行的切换绿点全部变为灰色，当前选择切换的输入行对应更新交叉点状态；并且原有输入单选框中的勾消失，当前选择的输入单选框中的勾出现；

- 使用“输入端口列表栏”的上下浏览按钮，可以上下移动输入端口的状态，界面实时更新显示对应切换关系；

- 使用“输出端口列表栏”的左右浏览按钮，可以左右移动输出端口的状态，界面实时更新显示对应切换关系；

注：操作过程同“视频的多切操作”；

IE与CGI协作过程

[URL_SET_06_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?update=

{"name":"switch","date":{"routing":{"type":"a","out":[1,5,6],"in":3}}}

[URL_SET_06_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{"routing":{"type":"a","out":[1,5,6],"in":3}}}

成功表示发给server成功，但是否执行完全，在常规检测端口切换时更新；

[URL_SET_06_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”routing”,“type”:”a”,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

音频输入端口配置

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Audio

2x2

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

EDID

Configure

About

OK

Cancel

Input Port Information - A1-TUHD

Title: A1-ROOM1-PC1  (文本框，最大12个字符)

Matrix Audio Source: Analog  (下拉列表)

Volume: (滑动条)

Mute: un-Mute (下拉列表)

Analog embedded into HDMI:  Disabled (下拉列表 )

HDMI decoded to Analog: Disabled  (下拉列表)

ARC : Disabled  (下拉列表)

图 12: 音频输入端口信息（草图）

操作步骤

- 在音频“输入端口列表栏”中单击输入端口，“单切选择点阵”显示为音频“输入端口信息”栏信号的详细信息，界面见“音频输入端口信息”；

- 音频输入端口信息标题为“Input Port Information - 矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；在这个对话框中有7个参数可配置；

- “Matrix Audio Source”为输入音频矩阵源选择，选项分为两个“Analog Audio”和“Digital Audio”；“Analog Audio”为3.5音频，如果当前子板没有音频上板，这项就没有；“Digital Audio”指从HDMI视频中解码出来的音频；如果当前子板支持3.5模拟音频输入，但3.5模拟用于ARC或是解码输出，当用户再次单击源的选择为“Analog Audio”，则自动关闭特殊功能，将3.5模拟音频转为标准输入，且为音频矩阵源；

下拉列表的值，使用Title填充，当且仅当单击了“OK”确定按钮后，下拉列表的名称才能更新为新设置的Title，否则，一直使用当前查询回来的值；

- “Title”为端口标题设置，可以修改标题，Text控件；标题最大12个字符，允许输入大写字母，小写字母，数字，以及“-”减号，“_”下划线；音频端口标题有两个，对应“Matrix Audio Source”的选择，如果选择“Analog Audio”，设置的标题就表示模拟音频源的信息；如果选择“Digital Audio”，设置的标题就表示数字音频源的信息；对于未命名的端口，标题使用默认名称，即“矩阵背部印刷端口编号-子板名称-[A/D]”，默认名称中“A”表示“Analog Audio”，“D”表示“Digital Audio”；

- “Volume”为音频输入端口的模拟音量的调节，滑动条控件并显示当前滑动值；如果端口不支持此功能，即无音频上板，控件显示不使能；

- “Mute”为音频输入端口的模拟音频静音功能，ComboBox控件（下拉列表框）；选项为“Mute”和“Un-Mute”；如果端口不支持此功能，即无音频上板，控件显示不使能；

- “Analog embedded into HDMI”为3.5mm音频嵌入到HDMI视频中，替换原有HDMI视频中的音频，此功能只影响视频中的音频，不会影响音频矩阵源的功能；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enable”和“Disable”；选择此功能时，不需要弹出对话框提示用户，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；

- “HDMI decoded to Analog”为HDMI视频中的音频解码从3.5mm输出，此时3.5端口方向将改为“OUT”；如果当前“Matrix Audio Source”选择为“Analog Audio”，则对应的输出将无任何声音输出；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enabled”和“Disabled”；选择此功能时，需要弹出对话框，提示用户“此操作影响音频矩阵源和3.5端口方向，是否确定更改设置？”，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；如果选择了此功能为“Enabled”，返回音频切换界面时，如果音频端口源选择了“Analog Audio”，标题需要显示为灰色，并显示[out]，提示用户当前3.5方向改变了；

- “ARC”为3.5mm音频进HDMI视频输入口往前端输出，此时3.5端口方向将改为“IN”；如果当前“Matrix Audio Source”选择为“Analog Audio”，则对应的输出将无任何声音输出（待测试）；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enabled”和“Disabled”；选择此功能时，不需要弹出对话框提示用户，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；如果选择了此功能为“Enabled”，返回音频切换界面时，如果音频端口源选择了“Analog Audio”，标题需要显示[ARC]；

- 当设置完成后，单击“OK”按钮，确定更改，如果设置功能出错，弹出警告对话框提示用户“Audio Input Port Setting Failed，Error: xxxx”；关闭“音频输入端口信息栏”，返回音频切换界面，如果修改了标题名称，需要在音频切换界面上更新端口的名称；如果选择了特殊功能，需要更新标题状态，如显示方向和ARC等；

- 当设置完成后，单击“Cancel”按钮，取消更改，关闭“音频输入端口信息栏”，返回音频切换界面，端口名称无须更新，保持原有状态；

- 设置功能如果3秒后，都没有响应，默认为成功；

IE与CGI协作过程

1. 查询

[URL_GET_08_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

”type”:”a”,

”index”:n  (n>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_08_CGI_OK]：(输入端口)

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

“type”:”a”,

“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”a”,

“portname”:”A1”,

”boardname”:” TUHD”,

”aud_source”:[0,1],

”title”:[”A1-TUHD_A”,”A1-TUHD_D”],

”Volume”:{“sid”:81,”value”:50}，

“Mute”:{“sid”:91,“value”:0},

”AudioSelect”:{“sid”:98,”value”:0}，

”ST”:{“sid”:158,”value”: 0},

”ARC”:{“sid”:103,”value”: 0}

}

}

}

对于参数，如果没有JSON字段，则不显示对应的控件；

Volume - 内部81号参数；如果没有模拟3.5，则不存在；

Mute - 内部91号参数；

Analog embedded into HDMI - 内部98号参数；

HDMI decoded to Analog - 内部158号参数；

ARC - 内部103号参数；（关联？？？）

[URL_GET_08_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,“type”:”a”, ”index”:n,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

2. 设置（输入端口）

[URL_SET_07_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?update=

{"name":"switch","date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”a”,

”aud_source”:[0,1],

”title”:[”A1-TUHD_A”,”A1-TUHD_D”],

”Volume”:{“sid”:81,”value”:60}                                                    }

}

[URL_SET_07_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”a” }}

配置窗口，必须等到CGI回送后退出；

[URL_SET_07_CGI_ERR]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”a” },

“err_string”:”xxxxx” }}}

音频输出端口配置

界面

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

V/A

Audio

2x2

Input

● CLOST

● A1 – TUHD

● A2 - TUHD

B2 - TUHD ●

B1 - TUHDA●

Output

EDID

Configure

About

OK

Cancel

Output Port Information - B1-TUHD

Title: A1-ROOM1-PC2  (文本框，最大12个字符)

Matrix Audio Target: Only Analog  (下拉列表)

Volume: (滑动条)

Mute: un-Mute (下拉列表)

Analog embedded into HDMI:  Disabled (下拉列表 )

HDMI decoded to Analog: Disabled  (下拉列表)

ARC : Disabled  (下拉列表)

图 13：音频输出端口信息（草图）

操作步骤

- 在音频“输出端口列表栏”中单击输出端口，“单切选择点阵”显示为音频“输出端口信息”栏信号的详细信息，界面见“音频输出端口信息”；

- 视频输入端口信息标题为“Output Port Information - 矩阵背部印刷端口编号-子板名称”；在这个对话框中有7个参数可配置；

- “Matrix Audio Target”为音频矩阵输出目标选择，选项分为三个“Only Analog Audio”,“Only Digital Audio”和“Audio & Digital Audio”；“Only Analog Audio”为3.5模拟音频端口输出音频，如果当前子板没有音频上板，这项就没有；“Only Digital Audio”指音频矩阵的音频嵌入到HDMI视频输出；“Audio & Digital Audio”指3.5模拟音频端口输出的音频和视频HDMI中的音频，均为音频矩阵输出的音频，如果当前子板没有音频上板，这项就没有；如果子板有音频上板，但3.5模拟音频端口处于特殊功能状态，如ACR或是输入嵌入功能，单击“Only Analog Audio”或是“Audio & Digital Audio”，则3.5模拟音频端口将恢复标准输出功能，且输出音频矩阵声音；

下拉列表的值，使用Title填充，当且仅当单击了“OK”确定按钮后，下拉列表的名称才能更新为新设置的Title，否则，一直使用当前查询回来的值；

- “Title”为端口标题设置，可以修改标题，Text控件；标题最大12个字符，允许输入大写字母，小写字母，数字，以及“-”减号，“_”下划线；音频端口标题有三个，对应“Matrix Audio Target”的选择，如果选择“Only Analog Audio”，设置的标题就表示模拟音频输出的信息；如果选择“Only Digital Audio”，设置的标题就表示数字音频输出的信息；如果选择“Analog & Digital Audio”，设置的标题就表示模拟音频和数字音频同时输出的信息；对于未命名的端口，标题使用默认名称，即“矩阵背部印刷端口编号-子板名称-[A/D/AD]”，默认名称中“A”表示“Only Analog Audio”，“D”表示“Only Digital Audio”，“AD”表示“Analog & Digital Audio”；

- “Volume”为音频输出端口的模拟音量的调节，滑动条控件并显示当前滑动值；如果端口不支持此功能，即无音频上板，控件显示不使能；

- “Mute”为音频输出端口的模拟音频静音功能，ComboBox控件（下拉列表框）；选项为“Mute”和“Un-Mute”；如果端口不支持此功能，即无音频上板，控件显示不使能；

- “Analog embedded into HDMI” 为3.5mm音频嵌入到HDMI视频中输出，此时3.5端口方向将改为“IN”，输出子板的模拟音频和HDMI音频均不能输出音频矩阵的音频；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enabled”和“Disabled”；选择此功能时，需要弹出对话框，提示用户“此操作影响音频矩阵输出功能，是否确定更改设置？”，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；如果选择了此功能为“Enabled”，返回音频切换界面时，无论音频端口目标选择了什么，标题需要显示为灰色，并显示[off]，提示用户当前音频矩阵输出功能关闭；

- “HDMI decoded to Analog”为HDMI视频解码音频从3.5mm输出，此时3.5端口方向不变(OUT)，输出子板的模拟音频输出HDMI视频中的音频；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enabled”和“Disabled”；选择此功能时，需要弹出对话框，提示用户“此操作影响音频矩阵模拟输出功能，是否确定更改设置？”，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；如果选择了此功能为“Enabled”，返回音频切换界面时，如果音频端口目标选择了“Only Analog Audio”或“Analog & Digital Audio”，标题需要显示为灰色，并显示[A-off]，提示用户当前音频矩阵的模拟音频输出功能关闭；

- “ARC”为TV音频从3.5mm输出，此时3.5端口方向将为“OUT”；如果子板无音频上板，无此功能；使用ComboBox控件（下拉列表框），选项为“Enable”和“Disable”；选择此功能时，需要弹出对话框，提示用户“此操作影响音频矩阵输出功能，是否确定更改设置？”，如果用户选择了“是”则更新选择，如果选择了“否”则保持不变；如果选择了此功能为“Enabled”，返回音频切换界面时，如果音频端口源选择了“Only Analog Audio”或“Analog & Digital Audio”，标题需要显示[ARC]；如果选择了“Only Digital Audio”，负载不进入ARC模式，负载可能无声音（待测试）；

- 当设置完成后，单击“OK”按钮，确定更改，如果设置功能出错，弹出警告对话框提示用户“Audio Output Port Setting Failed，Error: xxxx”；关闭“音频输出端口信息栏”，返回音频切换界面，如果修改了标题名称或是选择不同的输出目标，需要在音频切换界面上更新端口的名称；如果选择了特殊功能，需要更新标题状态，如显示方向和ARC等；

- 当设置完成后，单击“Cancel”按钮，取消更改，关闭“音频输出端口信息栏”，返回音频切换界面，端口名称无须更新，保持原有状态；

- 设置功能如果3秒后，都没有响应，默认为成功；

IE与CGI协作过程

1. 查询

[URL_GET_09_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

”type”:”a”,

”index”:n  (n>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_09_CGI_OK]：(输出端口)

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,

“type”:”a”,

“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”a”,

“portname”:”A1”,

”boardname”:” TUHD”,

”aud_target”:[0,1,2],

”title”:[”A1-TUHD_A”,”A1-TUHD_D”,” A1-TUHD_AD”],

”Volume”:{“sid”:81,”value”:50,”min”:0,”max”:70}，

“Mute”:{“sid”:91,“value”:0,”bool”:[0,1]},

”AudioSelect”:{“sid”:98,”value”:0,”list”:[0,1,2,3]}，

”ST”:{“sid”:158,”value”: 0,”list”:[0,1]},

”ARC”:{“sid”:103,”value”: 0,”list”:[0,1]}

}

}

}

对于参数，如果没有JSON字段，则不显示对应的控件；

Volume - 内部81号参数；如果没有模拟3.5，则不存在；

Mute - 内部91号参数；

Analog embedded into HDMI - 内部98号参数；

HDMI decoded to Analog - 内部158号参数；

ARC - 内部103号参数；（关联？？？）

[URL_GET_09_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port_cfg”,“type”:”a”, ”index”:n,

“err_string”:”xxxxx”

}

}

2. 设置

（输出端口）

[URL_SET_08_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_audio.cgi?update=

{"name":"switch","date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”a”,

”aud_target”:[0,1,2],

”title”:[”A1-TUHD_A”,”A1-TUHD_D”,” A1-TUHD_AD”],

”Volume”:{“sid”:81,”value”:60}

}

}

[URL_SET_08_CGI_OK]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”a” }}

配置窗口，必须等到CGI回送在退出；

[URL_SET_08_CGI_ERR]：

{“status”:”success”, “name”:”switch”,

"date":{“port_cfg”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”a” },

“err_string”:”xxxxx” }}}

音频切换宏

界面

参考“7.3.2.1.6.1”；

操作步骤

- 在视频切换界面中的右边，显示切换宏的状态，如果不想显示“切换宏”栏，单击宏栏的“>>”按钮，隐藏“切换宏”栏；单击切换界面右边框的“<<”按钮，显示“切换宏”栏；界面显示见“切换宏”；

- 在“NAME”文本框中输入宏的名称，然后单击“”按钮，将当前的音频切换关系保存到指定名称的宏中；并且在“宏列表栏”中显示新保存的宏；（同时当前的视频切换也会保存到这个宏中）

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，在宏“切换信息栏”中，显示当前宏的切换记录；并且“单切选择点阵”显示当前宏的切换关系，用户可以添加新的切换记录到宏中；

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，即执行此宏中的切换记录；

- 在“宏列表栏”中，单击对应宏的“”按钮，即删除此宏；

- 在“切换信息栏”中，可以修改宏的名称，修改完成后，单击文本框旁边的保存按钮；

- 在“切换信息栏”中，可以删除宏中已有的切换记录，单击切换记录旁的“”按钮即可；

IE与CGI协作过程

信息更新

输入信号状态

输入端口标题信息包括，端口是否有信号接入，端口Title；状态如下：

- ：输入端口有效，没有信号接入；

- ：输入端口有效，有信号接入；

输入端口的详细信号信息，在“输入端口参数”子界面中显示；

使用统一查询所有的功能，index = 0；

[URL_GET_10_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port”,

”type”:”v”,

”index”:n  (>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_10_CGI_OK]：

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”v”,

“port”:{“index”:n, “dir”:”in”,”type”:”v”,

”title”:”A1-TUHD”,”signal”:”DVI”}

}

}

“signal”如果为非“unknown”，就表示有信号接入

[URL_GET_10_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”, “name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”v”,”index”:n,

“err_string”:”xxxx”

}

}

输出负载状态

输出端口标题信息包括，端口是否有负载接入，端口Title；状态如下：

- ：输出端口有效，没有负载接入；

- ：输出端口有效，有负载接入；

输出端口的详细负载信息，在“输出端口参数”子界面中显示；

使用统一查询所有的功能，index = 0；

[URL_GET_11_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_switch_video.cgi?query=

{“name”:”switch”,

”date”:{“attribute_name”:”port”,

”type”:”v”,

”index”:n  (>0表示查询指定端口)

}

}

[URL_GET_11_CGI_OK]：

{“status”:”success”,“name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”v”,

“port”:{“index”:n, “dir”:”out”,”type”:”v”,

”title”:”ROOM-TV-1”,”sink”:”HDMI”}

}

}

“sink”为非“unknown”，就表示有负载接入

[URL_GET_11_CGI_ERR]：

{“status”:”failed”, “name”:”switch”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“type”:”v”,”index”:n,

“err_string”:”xxxx”

}

}

音视频跟随(AFV)-视频输出端口（待讨论如何定义AFV功能）

对于视频切换的输出端口，如果音频切换和视频切换都为同一个输入端口，则需要提示“AFV”功能，如下：

- ：输出端口有效，没有负载接入，但音视频切换为同一个输入口；

- ：输出端口有效，有负载接入，音视频切换为同一个输入口；

注：在圆圈中嵌入一个字母，是否明显，待测试；

EDID

网页图例

EDID数据编辑框

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

EDID

Configure

Input

A1  A2

C1  C2

Output

B1  B2

D1  D2

Default

A   B

Set to Input Port

Load File

Output B1

00 FF FF FF FF FF FF 00 2D B2 00 12 01 01

01 01 FF ….

Save As File

子板默认EDID

输出端口EDID

输入端口EDID

图 14：EDID操作界面（草图）

[A1] A1-TUHD 端口 / [A] TUHD 子板

1280x720

VS-34TUHD

256

[A1] A1-TUHD

1280x720

VS-34TUHD

256

拷贝复选框

常规显示                           选中编辑

图 15：端口EDID显示示例（草图）

操作步骤

- 在“导航栏”中选择“EDID”，显示EDID界面，如界面图例；

- 在“输入端口EDID”栏中显示所有输入端口的EDID简单信息，如端口显示图例，一共4行，第一行为端口标题，使用视频端口Title，前面括号中为背板印刷编号，即“[端口字母数字印刷号] Title”；第二行为使用分辨率；第三行为设备名称；第四行为EDID数据大小；

- 在“输出端口EDID”栏中显示所有连接了负载的输出端口的EDID简单信息，即负载的EDID，显示内容参考“输入端口EDID”；

- 在“子板默认EDID”栏中显示当前在矩阵中的子板的默认EDID简单信息，不分输入输出子板，第一行信息为“[插槽字母编号] 子板名称”；

- 在“输入端口EDID”栏、“输出端口EDID”栏或“子板默认EDID”栏中，单击任意一个端口的EDID，如“A1-TUHD”，选中端口的EDID，在“EDID数据编辑框”中显示详细数据，可以编辑EDID；被选中编辑的端口显示为“浅蓝色底黑色的文字”，未被选中编辑的端口显示为“深蓝色底白色的文字”；三个EDID栏中，只有一个EDID能被选为当前编辑，如果选择新的端口进行编辑，上一个端口的将显示为未选中状态；

- 在“输入端口EDID”栏、“输出端口EDID”栏或“子板默认EDID”栏中，一行显示4个端口的EDID简单信息，如果端口多，一栏中放不下，在栏的右边出现滑动条，使用滑动条浏览；

- 在编辑框中编辑EDID数据，设置完成后，可以使用“Set to Input Port”，选择使用当前EDID数据的输入按钮，当单击了“Set to Input Port”后，输入端口旁出现一个复选框，“Set to Input Port”按钮变成“OK”按钮；用户在输入栏中可以选择需要设置的输入端口，选中的端口，再单击“OK”按钮，就将当前设置的EDID设置到对应的输入端口中；

- 加载本地的EDID值到EDID编辑框，单击“Load File”按钮，出现文件选择对话框，选择EDID文件，显示到EDID编辑框中；如果需要修改文件，可以在编辑框中进行修改，设置完成后单击“Set to Input Port”按钮，将当前的EDID值设置到对应的输入端口中；

- 使用“Save As File”按钮，可以将当前编辑的EDID值保存为二进制文件数据，保存在本地PC中；

注：EDID Designer软件使用拖拉端口的方式，但考虑到在某些移动设备中，网页的拖拉效果不佳，因此，都使用单击选择的方式；

IE与CGI协作过程说明

- 向lig_edid.cgi查询输入端口的编号列表，以及连接了负载的输出端口编号列表；以及能够提供默认EDID的端口列表；

- 在端口框中，单击端口编号，如“A1”，向lig_edid.cgi查询选中端口的EDID，在编辑框中显示数据，可以编辑EDID；

IE请求说明

CGI响应说明

CGI与其它过程交互说明

参数配置

矩阵参数

网页图例

升级

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

EDID

Configure

Information

Model:     VS-34FD

Name:      Kramer_1234

SN:       123456789

Firmware version: 1.0.8  …

Device

Card

Port

Ethernet 0

MAC:      00-12-34-56-78-90

IP:         192.168.1.101

MASK:     255.255.255.0

GATE:      192.168.1.1

TCP Port:    5000

UDP Port:   50000

Ethernet 1

MAC:      00-12-34-56-78-91

IP:         192.168.2.101

MASK:     255.255.255.0

GATE:      192.168.2.1

Save Changes

Reset

ISP Mode

Firmware Upgrade

Choose a file:

Browse

Start Upgrade

Get Configure File

基本信息

第一网卡信息

第二网卡信息

图 16：设备配置界面（草图）

操作步骤

- 在导航栏中单击“Configure”，默认显示矩阵参数界面，如果当前没有在矩阵参数界面，选择“Device”，显示“设备配置界面”，主要包括基本信息，两个网卡的参数信息，以及升级程序；

- “基本信息”栏显示矩阵的基本信息，包括“model”,“name”,“SN”,“firmware version”，显示对应信息；这些信息为只读信息，不能修改；在“firmware version”旁边有一个“…”按钮，单击此按钮，弹出一个“APP版本信息”对话框，显示系统中已注册应用程序和DLL库的版本号；

- “第一网卡信息”栏显示矩阵的第一网卡的网络参数信息，即用户通讯RS232串口下第一个网口对应的网卡，网卡的MAC地址不能更改，只读；其它参数可更改；

- “第二网卡信息”栏显示矩阵的第二网卡的网络参数信息，无对外接口，直接接入网络交换机矩阵；网卡的MAC地址不能更改，只读；其它参数可更改；

- 注意矩阵中的两个网卡，第一网卡和第二网卡的网段不能相同；IE判断参数有效性;当第一网卡IP更改后，IE自动跳转到新IP，并跳转到初始化网页；

- 网卡参数更新完成后，单击“Save Changes”按钮，更新网卡参数，需要弹出对话框，提示用户确认更改，并且提示用户使用新的IP地址更新网页；

- 单击“Get Configure File”按钮，可下载configuration.json文件保存到本地PC中；

- 单击“Reset”按钮，重启系统，需要弹出对话框，提示用户确认重启，并提示用户当矩阵运行稳定后更新网页；用户确认后，IE自动跳转到初始化界面；

- 单击“ISP Mode”按钮，进入ISP模式界面；

- 升级功能，根据上传的升级文件升级对应估计，可以升级控制板系统（包括网页），动态升级子板（xxxx_[]_N.kmpt文件），或其它特殊固件程序；单击“Browse”按钮，选择固件升级文件并发送给矩阵中保存，发送文件成功后，“Start Upgrade”按钮变为可用，单击“Start Upgrade”，弹出对话框，提示用户确认升级，当用户确认后，开始升级固件；（升级过程显示待细化）

升级文件格式，先设置只支持“.kmpt”文件和“.kptw”文件；

单击“Start Upgrade”后，cgi需要回送升级预估时间给IE，IE显示进度条显示；（暂时为固定时间）

IE与CGI协作过程说明

1. 查询矩阵信息

[URL_GET_12_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_matrix.cgi?query=

{“name”:”cfg_matrix”,

“date”:{“attribute_name”:”matrix”}}

[URL_GET_12_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_matrix”，

”date”:{“attribute_name”:”matrix”,

"matrix":{"model":"VS-3232DN-EM", "name":"KRAMER_0000",

"sn":"0123456789","version":"6.1.0"},

"communication":{"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000},

{"ifname":"eth1",

"mac":"52-54-00-13-34-75",

"ip":"192.168.002.39",

"mask":"255.255.255.000",

"gate":"192.168.2.1"}]

}

}

}

[URL_GET_12_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_matrix”，

”date”:{“attribute_name”:” matrix” }}

2. 设置矩阵IP

[URL_SET_09_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_matrix.cgi?update=

{“name”:” cfg_matrix”,

“date”:{“communication”: {"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000},

{"ifname":"eth1",

"mac":"52-54-00-13-34-75",

"ip":"192.168.002.39",

"mask":"255.255.255.000",

"gate":"192.168.2.1"}]

}

}

}

[URL_SET_09_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_matrix”，

“date”:{“communication”: {"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000},

{"ifname":"eth1",

"mac":"52-54-00-13-34-75",

"ip":"192.168.002.39",

"mask":"255.255.255.000",

"gate":"192.168.2.1"}]

}

}

}

[URL_SET_09_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_matrix”，

“date”:{“communication”: {"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000},

{"ifname":"eth1",

"mac":"52-54-00-13-34-75",

"ip":"192.168.002.39",

"mask":"255.255.255.000",

"gate":"192.168.2.1"}]

},

“err_string”:”xxx”}

}

不论失败还是成功，均查询当前矩阵的网络配置信息返回；

3. 查询矩阵模块版本信息

[URL_GET_13_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_matrix.cgi?query=

{“name”:” cfg_matrix”,

“date”:{“attribute_name”:”app-infor”}}

[URL_GET_13_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_matrix”，

”date”:{“attribute_name”:” app-infor”,

“app-infor”:[

{“appname”:”lig_keyboard”,”version”:”1.2.3”},

{“appname”:”lig_matrix_server”,”version”:”1.0.0”}]

}

}

[URL_GET_13_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_matrix”，

”date”:{“attribute_name”:” app-infor”,”err_string”:”xxx” }}

4. 升级

所有升级相关的操作，都由lig_update.cgi提供，lig_update.cgi只接收POST请求方式。

单击“Start Upgrade”发送GET请求：

[URL_SET_10_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_update.cgi?update=

{“name”:”update”,

“date”:{“iap”: “文件名称”}

}

[URL_SET_10_CGI_OK]: 成功；

5. 获取configuration.json文件

[URL_GET_14_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_configuration.cgi?query=

{“name”:”configuration”,

“date”:{“attribute_name”:”configuration”}}

[URL_GET_14_CGI_OK]:

{“status”:”success”，“name”:” configuration”,

“date”:{“attribute_name”:”configuration”,

“filename”:”xxxxx”}}

[URL_GET_14_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” configuration”，

”date”:{“attribute_name”:” configuration”,”err_string”:”xxx” }}

成功后，使用IE下载文件的方式，获取对应filename的文件；

6. reset系统

[URL_SET_11_IE]：<IP地址>/cgi-bin/lig_device.cgi?update=

{“name”:”device”,

“date”:{“reset”: 1}

}

[URL_SET_11_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:”device”,

“date”:{“reset”:1}}

[URL_SET_11_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:”device”，

”date”:{“reset”:1,”err_string”:”xxx” }}

系统重启

子板参数

网页图例

升级

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

EDID

Configure

Information - Slot A

Type：     Input Card

Model:     TUHDA

Model ID:  50

Firmware version: 1.0.9

Device

Card

Port

Ethernet 0

MAC:      00-12-34-56-78-90

IP:         192.168.1.101

MASK:     255.255.255.0

GATE:      192.168.1.1

TCP Port:    5000

UDP Port:   50000

Save Changes

Reset

Firmware Upgrade

Choose a file:

Browse

Start Upgrade

基本信息

网络信息

Slot A  -  TUHDA

Slot B  DVI

Slot C  DT

Slot D      (no card)

子板列表

图 17：子板配置界面（草图）

操作步骤

- 在导航栏中单击“Configure”，选择“Card”，显示“子板配置界面”，在“子板列表”栏中会显示所有插槽的状态，如果插槽有子板，就显示子板名称；如果没有子板，则显示“(no card)”；在“子板列表”栏中选择板卡“slot[插槽字母]”,子板的信息就会显示到右边的信息栏中；如果插槽上没有子板，则这个插槽的按钮为灰，不可用；

- 基本信息栏，显示子板基本信息，包括“model”,“model ID”(类型ID),“Firmware version”，“Direction”视频端口方向等，这些信息为只读信息，不能修改；

- “网络信息”栏显示子板的网络相关参数信息，子板的网络参数，包括MAC都可修改，修改完成后，单击“Save Changes”按钮，弹出对话框，提示确认修改，用户选择“确定”后，再发送网络参数信息给子板；注意，如果子板不支持网络，则不显示“网络信息”栏和“Save Changes”按钮；

- “Reset”按钮，为子板复位按钮，子板的参数将恢复到出厂默认，单击按钮后，需要出现三次确认对话框，确认三次后，再发送复位子板指令；

- 升级功能，单击“Browse”按钮，选择固件升级文件并发送给矩阵中保存，发送文件成功后，“Start Upgrade”按钮变为可用，单击“Start Upgrade”，弹出对话框，提示用户确认升级，当用户确认后，开始升级固件；此升级过程，只升级当前一块子板，而不是动态升级矩阵中相同类型的所有子板；

IE与CGI协作过程说明

向lig_cfg_card.cgi查询子板的基本信息

1. 查询子板列表信息

[URL_GET_15_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_card.cgi?query=

{“name”:”cfg_card”,

“date”:{“attribute_name”:”card”,

“slot”:0}}

[URL_GET_15_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_card”，

”date”:{“attribute_name”:”card”, “index”:0,

"card":[{"slot":1,"type":18,"name":"VGAA"},

{"slot":2,"type":-1,"name":""},…,

{"slot":17,"type":49,"name":"TUHD"}]

}

}

[URL_GET_15_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_card”，

”date”:{“attribute_name”:”card”,”index”:0,

“err_string”:”xxx” }}

2.查询单个子板详细信息

[URL_GET_16_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_card.cgi?query=

{“name”:”cfg_card”,

“date”:{“attribute_name”:”card”,

“slot”:n (n>0)}}

[URL_GET_16_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_card”，

”date”:{“attribute_name”:”card”, “index”:n,

"card":{"slot":n,"type":18,"name":"VGAA","dir":"in"

"fw_info":[{"type":"cpu","version":"1.1.0"}],

"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000}]}

}

}

如果端口无Ethernet信息，表示此子板不支持网络参数配置；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_card”，

”date”:{“attribute_name”:”card”, “index”:n,

"card":{"slot":n,"type":-1}

}

}

type为-1，表示此插槽无子板在线；

[URL_GET_16_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_card”，

”date”:{“attribute_name”:”card”,”index”:n,

“err_string”:”xxx” }}

3.设置子板参数

[URL_SET_12_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_card.cgi?update=

{“name”:”cfg_card”,

“date”:{"slot":n,

"Ethernet":[{"ifname":"eth0",

"mac":"52-54-00-13-34-74",

"ip":"192.168.020.135",

"mask":"255.255.000.000",

"gate":"192.168.0.1",

"tcp":5000,

"udp":50000}]}

}

[URL_SET_12_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:”cfg_card”,

“date”:{“slot”:n}}

[URL_SET_12_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:”cfg_card”，

”date”:{“slot”:n,”err_string”:”xxx” }}

4. 升级

所有升级相关的操作，都由lig_update.cgi提供，lig_update.cgi只接收POST请求方式。

参考“7.3.5.1.3”的“升级”过程；

5. reset子板

[URL_SET_13_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_card.cgi?update=

{“name”:”cfg_card”,

“date”:{ “slot”:n, “reset”: 1}

}

[URL_SET_13_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_card”,

“date”:{ “slot”:n, “reset”:1}}

[URL_SET_13_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_card”，

”date”:{ “slot”:n, “reset”:1,”err_string”:”xxx” }}

端口参数

网页图例

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

EDID

Configure

Device

Card

Port

A1 Input port - TUHD(P1)

volume: 50  （滑动条设置）

HDCP:  ON/OFF

Switch Speed:  0-Normal   (下拉列表设置)

Save Changes

详细参数信息

A1  视频端口Title

A2  视频端口Title

B1      (no card)

B2      (no card)

C1  视频端口Title

C2  视频端口Title

端口列表

图 18：端口配置界面（草图）

操作步骤

- 在导航栏中单击“Configure”，选择“Port”，显示“端口配置界面”，在“端口列表”栏中会显示所有端口的状态，如果插槽有子板，就显示“视频端口Title”；如果没有子板，则显示“(no card)”；在“端口列表”栏中选择板端口“A1…”,端口的信息就显示在右边的“详细参数信息”栏中；

- 在“详细参数信息”栏中，设置参数，完成后，单击“Save Changes”，提交端口参数设置；IE需要判断

- 提交设置后，需要再次查询当前端口的功能，可能出现关联参数；

注：对于参数，需要区分list, number等属性，选择对应控件操作，如单选框，复选框，下拉列表，滑动条等等；

使用metadata文件记录对应参数使用什么控件，控件参数范围等；metadata文件的格式和存放目录，由IE开发人员决定。

IE与CGI协作过程说明

向lig_cfg_port.cgi查询子板的基本信息

1. 查询端口列表信息

[URL_GET_17_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_port.cgi?query=

{“name”:”cfg_port”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“index”:0}}

[URL_GET_17_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_port”，

”date”:{“attribute_name”:”port”, “index”:0,

"port":[{"index":1,"dir":"out","typeid":1,"title":"ROOM-1"},

{"index":2, "dir":"unknown","typeid":-1},…,

{"index":34, "dir":"in","typeid":10,"title":"TUHD-V"}]

}

}

[URL_GET_17_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_port”，

”date”:{“attribute_name”:”port”,”index”:0,

“err_string”:”xxx” }}

2. 查询端口详细信息

[URL_GET_18_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_port.cgi?query=

{“name”:”cfg_port”,

“date”:{“attribute_name”:”port”,

“index”:n}}

n>0

[URL_GET_18_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:” cfg_port”，

”date”:{“attribute_name”:”port”, “index”:n,

"port":{"index":n,"dir":"out","typeid":1,

“portname”:”A1”, “portindex”:1,

“boardname”:”UHDA”,

"title":"ROOM-1",

"HDMI":{"sid":9,"value":0}}

}

}

[URL_GET_18_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:” cfg_port”，

”date”:{“attribute_name”:”port”,”index”:n,

“err_string”:”xxx” }}

3.设置端口参数

[URL_SET_14_IE]：<IP地址>/cgi-bin/ lig_cfg_port.cgi?update=

{“name”:”cfg_port”,

“date”:{"port":{"index":n,"dir":"out",

"HDMI":{"sid":9,"value":0}}

}

[URL_SET_14_CGI_OK]: 成功；

{“status”:”success”，“name”:”cfg_port”,

“date”:{“port”:{ "index":n }}}

[URL_SET_14_CGI_ERR]:失败；

{“status”:”failed”,“name”:”cfg_port”，

”date”:{ “port”:{ "index":n },”err_string”:”xxx” }}

About页面

网页图例

About

MATRIX NETWORK - VS-34FD

Switch

EDID

Configure

公司版本信息…

图 19：About界面（草图）

操作步骤

- 在导航栏中单击“About”，显示网页版本信息，Kramer公司信息(参考88网页的Kramer信息)；

IE与CGI协作过程说明

无，纯静态网页。

子板ISP

网页图例

MATRIX NETWORK                          ISP Control

Slot Control

Slot A- Card Name

Power

Power

Slot B - Card Name

Power

Slot C - No Card

……

……

Power

Slot P - No Card

Power

Slot Q - Card Name

ISP Start/Matrix Restart

Setting

Setting

Setting

……

Setting

Setting

Help

子板列表

图17：matrix network ISP控制界面（草图）

操作步骤

ISP模式指控制板上的用户串口与子板串口直通，可用于子板的BOOT加载或是子板调试使用。

ISP模式为一种特殊状态，不能随意进入，在网页的“矩阵参数”界面中提供进入接口。

步骤如下：

- 在“矩阵参数”界面中单击“ISP Mode”按钮；

- 出现登入对话框，输入管理员名和密码，确认是否能进入。默认固定管理员名和密码，未来可以通过k3000命令修改密码

- 弹出确认进入ISP模式的对话框，提示进入ISP模式后，矩阵功能将全部关闭，只有重启系统后才能恢复正常矩阵功能；确认三次后，才能进入正常的ISP控制界面；

- 刚进入ISP控制界面后，只有“ISP Start”和“Help”按钮能用，“子板列表栏”为灰色，不能使用；

- 单击“ISP Start”按钮，关闭所有矩阵功能，所有插槽下电，“子板列表栏”为可用；“ISP Start”按钮变为“Matrix Restart”按钮；

- 在“子板列表栏”中选择需要串口直通的插槽，单击对应插槽的“setting”按钮，弹出对话框，设置内部串口的参数；

- 默认插槽电源为“Power”下电状态，按钮为白底黑字，用户单击“Power”上电，按钮变为绿底白字，表示插槽上电；

- 单击“Help”按钮，出现ISP模式的使用说明；

- 当不在需要ISP模式操作时，单击“Matrix Restart”按钮，让系统重启；网页提示退出；

IE与CGI协作过程说明

isp相关操作，均有lig_isp.cgi提供服务

配置文件

分多个文件记录矩阵信息；提供统一模块（共享代码），进行对mmap文件的访问。

matrix_cfg.segment 包括矩阵名称段和通讯信息段，文件分配4KB；

matrix_cfg.segment.size 记录“matrix_cfg.segment”文件中的json数据大小；

switch_cfg.segment 包括当前切换和宏信息,文件分配4KB；

switch_cfg.segment.size记录“switch_cfg.segment”文件中的json数据大小；

slot_ID_cfg.segment 插槽上卡的信息段，一个插槽对应一个；ID = 1~17;每个文件分配4KB；

slot_ID_cfg.segment.size记录“slot_ID_cfg.segment”文件中的json数据大小；

port_ID_cfg.segment 端口信息段，一个端口对应一个，ID = 1~34；每个文件分配4KB；

port_ID_cfg.segment.size记录“port_ID_cfg.segment”文件中的json数据大小；

video_status_cfg.segment 记录当前视频端口状态，包括信号和负载状态信息，端口方向，类型，标题等，文件分配4KB；（格式待定义）

audio_status_cfg.segment 记录当前音频端口状态，包括有多少种音频模式，端口方向，类型，标题等，文件分配4KB；

信息段xxx_cfg.segment文件存放在/tmp文件夹中，开机建立，掉电不保存；

configuration.json 总文件，使用接口获取，cgi-bin/lig_configuration.cgi；接口将各个segment组合成一个文件，存放在/nandflash/webserver/thttpd/www下，权限+x；

例：matrix_cfg.segment文件结构

{"matrix":{"type":34,"model":"VS-34FD","name":"KRAMER_001","version":"01.00.0008"},"communication":{"Ethernet":[{"ifname":"eth0","mac":"40-30-6C-A2-45-59","ip":"192.168.117.016","mask":"255.255.000.000","gate":"192.168.000.001","dhcp":0,"tcp":5000,"udp":50000},{"ifname":"eth1","mac":"40-30-6C-A1-45-59","ip":"192.168.002.016","mask":"255.255.255.000","gate":"192.168.002.001"}],"serial":[{"ifname":"serial0","type":"RS232","speed":115200,"databits":8,"stopbits":1,"parity":0}]}}

PK3000协议 - echo功能

对于在网页上的操作，需要通过其它通讯端口，包括UART和TCP，发送K3000指令进行广播；

参考“metadata definition.xlsx”文档定义；

异常操作

。

开发需要的资源

参与人员。

结构设计1人，软件开发2～4人，前端网页开发1～2人，测试1人。

仪器，工具

VS-34FD矩阵，子板；

产品的可扩展性

网页功能，可用于VS-xxxxDN-EM系列的开发，前端网页一致，只需要修改后端CGI；

风险分析

新技术

新工艺

时间

- 方案设计

- 前端网页开发

- 服务器端开发

人员

附录

网页通讯命令集（json格式）